附件1

常州工学院第三届“恒建建设杯”

结构创新大赛赛题

一、竞赛模型

用A4纸（约210mm×297mm）搭建一个可以承重的二层结构模型，具体结构形式不限。

二、材料和工具

（1）限用A4纸(废旧或新皆可)、胶水（建议采用普通办公液体胶水）、彩色涂料或喷漆，不得使用其他材料制作作品（如木、竹、塑料、纱线等）。允许用色彩美化作品。

（2）胶水只作为黏合材料，参赛队不能用其来改变纸的力学特性（如将胶水灌入模型空隙中等），一经发现取消该参赛队比赛资格。

（3）材料和工具由各参赛队自备。

# 三、模型几何尺寸要求

（1）模型总高度H=600mm±15mm，总高度为模型底面至模型顶面上表面的垂直距离。

（2）模型应具有2个楼面（含顶层屋面），二层与顶层楼面应能分别放置重物，承受一定的铅垂载荷。

（3）每层楼面层层高h1和h2，均要求在300mm±10mm范围内,楼面层净高h0≥220mm。

（4）建议模型的尺寸（边长或直径）与配重尺寸相协调。

图1 模型要求示意图

# 四、模型重量要求及加载质量要求

模型计算质量m以g为单位。当模型实际质量ma≤200g时，m=ma；当ma＞200g时，m=200+2×(ma-200)。

顶层加载质量M1（不含垫块木板）以kg为单位，不得超过100。二楼面加载质量M2必须等于4。

现场提供大、小两种规格加载铁块。大铁块重量为10kg；小铁块重量为1kg、2kg和4kg。

组委会现场提供的垫块木板一般小于1kg。

# 五、模型加载制度

顶层楼面加载质量M1可放置在组委会现场提供的木板上，二楼面加载质量M2可放置在组委会现场提供的木板上或模型杆件上。

比赛按如下规则进行加载

（1）每队最多有6次加载机会，即6级加载，每级加载都应保留二层楼面加载质量M2；

（2）铁块在模型上需静止10秒才算本级加载成功；

（2）第一级加载，M1必须取10Kg；其它级加载重量自主确定；

（4）在每级加载过程中，参赛队员加载完毕举手示意，工作人员开始计时。

# 六、模型失效评判准则

比赛开始前，组委会将检查各队伍的作品，如发现违规现象，取消参赛资格。

模型进行各级加载时，出现下列任一情形判定模型失效。将上一级加载作为模型效率比计算的依据。

（1）结构出现断裂、倒塌等；

（2）在整个加载过程中出现铁块落地现象。

加载之后，如发现主体材料除A4纸外还有其他材料，或有胶水注入模型空隙或改变纸张自身力学特性的情况，将取消比赛成绩。

七、模型制作、现场安装、加载及测试步骤

1.模型制作完毕后，由工作人员进行模型尺寸违规检查，并对模型称重（精度至0.1g），并换算为模型计算质量m。

2.得到入场指令后，将模型及底板运进场内，放置在承载台上。

3.由一名队员进行模型陈述（1分钟）及回答评委问题（1分钟）；评委打分。

4.每级加载完成后评价模型是否失效。

5.模型安装、加载过程由各队自行完成，工作人员负责监督和记录。

6.加载结束后，迅速清理加载现场。

八、评分规则

成绩为现场答辨得分+模型性能得分，满分100分。

（一）现场答辩得分（10分）

综合考虑宏观造型和微观工艺、模型汇报陈述和回答老师咨询提问两个方面。

宏观造型要求结构体系构思新颖、外形美观、构件尺寸比例协调。微观工艺上要求构件和节点剪裁合理，制作美观，连接可靠。

模型汇报陈述要求包括模型结构选型理念、构件设计方法、模型制作特点等。

（二）模型性能得分（90分）

模型性能得分S的计算方法如式（1）：

S=90×C/C*                              （1）

其中C：本队模型的性能参数分值，计算方法如式（2）：

C=（M1×H+M2×h1）/(H×m)                （2）

C*:按式（2）计算得到的本赛场所有参赛模型队的性能参数分值的最大值，；

提示：式（2）中m为本队模型的计算质量，不一定等于模型实际质量，取值办法按赛题四中的相关规定。